Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remont instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z naprawą jacuzzi na pływalni Conrada 6.

W ramach remontu należy wykonać:

- Usunięcie starego oraz montaż nowego orurowania instalacji wodnej

- Demontaż wraz z utylizacją wanny jacuzzi

- Montaż wanny jacuzzi OCTAVIA 226 x 226. Wersja orurowania z kanałami powietrznymi wraz z oświetleniem LED 24 punkty i 32 dysze, lub równoważnej, spełniającej wszystkie wymogi jak dla ww. produktu w szczególności wymiar.

- Demontaż elewacji szklanej na obiekcie – celem dostarczenia wanny do obiektu.

- Ewentualne odtworzenie uszkodzonych płytek na cokole wokół wanny.

- Zintegrowanie przepływów wodno – kanalizacyjnych z urządzeniem uzdatniania wody.

- Oferta musi zawierać koszt transportu, wykonania prac budowlanych polegających na skuciu istniejącego cokołu, poszerzenia otworu pod wannę i przeróbce płytek na hali basenowej

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wynajmem ewentualnych maszyn i urządzeń koniecznych do wykonania zleconych prac

- W przypadku konieczności dopasowania miejsca posadowienia do nowej wanny również te koszty.

Termin wykonania prac to 14 – 29 sierpnia 2025 podczas przerwy technologicznej basenu.

Płatność przelewem 21 dni od dnia dostarczenia faktury.

Zamawiający nie dopuszcza zamienników o innych parametrach wielkości z uwagi na utrzymanie kompatybilności z już istniejącą wanną na hali basenowej.