Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA

Wszystkie meble powinny być wykonane z płyty HPL.

### SZAFKI PRACOWNICZE BHP w pomieszczeniu 1/21 a

W pomieszczeniu 1/21a zgodnie z rysunkiem szczegółowym zastosować szafki ubraniowe  BHP                     z HPL w kolorze szarym – z dwiema komorami w jednym pionie dzielone w połowie wysokości.

Łącznie 6 potrójnych szafek dla 12 pracowników pracujących na kilku zmianach.

W każdym segmencie półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki. Szafki zamykane zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Szafy powinny posiadać atest higieniczny.

Wymiar zewnętrzny 30x180x50 cm (szer. x wys. x gł.)

### ZABUDOWA W POMIESZCZENIU RATOWNIKÓW 1/20

- biurko systemowe, wierzch blatu dostosowany do wysokości spodu stolarki okiennej wewnętrznej.

- szafa z wbudowanym segmentem na leki. Zabudowa na pełną szerokość ściany pomieszczenia, czyli 276 cm. Podział zabudowy według rzutu aranżacji piętra. Korpus z HPLw kolorze białym 18mm, Fronty z płyty laminowanej w wykończeniu jasnego dębu szczotkowanego 18mm. Szafa na leki zamykana na klucz, fronty szklane, transparentne. Podział części zabudowy przeznaczonej na leki wewnątrz na 3 półki w równych odstępach na wysokość. W zabudowie w środkowych modułach zaprojektowano niską lodówkę do zabudowy 82x60x55 cm oraz mikrofalówkę do zabudowy.