Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA
Wszystkie meble powinny być wykonane z płyty HPL.
W pomieszczeniach 01/74 Szatnia Damska 3 oraz 01/75 Szatnia Męska 1,  zgodnie z rysunkami szczegółowymi rozmieścić szafki istniejące dla gości obiektu w układzie pojedynczych szafek pionowych z drzwiczkami prostymi.

Szafki stawiane na zintegrowanych ławkach o wysokości 40 cm. Wysokość łączna szafek z ławką 180 cm. 

Szafki łączone w zestawy podwójne, potrójne i poczwórne zgodnie ze stanem istniejącym.

Wymiar poziomy szafki szer. 30 cm, gł. 40 cm. 

Wysokość szafek 140 cm

Korpus z płyty laminat HPL 10 mm , ścianki działowe, plecy laminat 3 mm, otwory wentylacyjne. Wyposażyć w podwójny wieszak na ścianie bocznej, zamek systemowy, oraz numeracje grawerowaną. 

Kolorystyka szafek zgodnie ze wskazaniem opisowymi graficznym na rysunkach szczegółowych.
