Wymiana sprzętu instalacji monitoringu w obiekcie Lindego

W skład infrastruktury monitoringu wchodzi na obiekcie Kompleks Sportowy:

3 rejestratory

29 kamer wewnętrznych

9 kamer zewnętrznych

Modernizacja obejmie infrastrukturę związaną z urządzeniami. Okablowanie należy sprawdzić podczas wizji lokalnej.

- 3 szt. – Rejestrator 16 portowy analogowy 8Mpix z możliwością podpięcia kamer IP

- 29 szt. – Kamery 5 Mpix z fonią

- 9 szt. – Kamery 5 Mpix z fonią

- 3 szt. – Dysk HDD 8TB

- ewentualne dołożenie 5 kamer wraz z okablowaniem

Zamawiający preferuje sprzęt Firmy Hikvision

Zakres prac obejmuje:

- Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem

- Instalacja sprzętów w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach

- Uruchomienie monitoringu oraz przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu

- Przekazanie schematu rozmieszczenia urządzeń (kamer i rejestratorów) wraz z jednoznacznym oznaczeniem sprzętów

- Gwarancja na urządzenia i gwarancja powykonawcza

- Konieczna wizja lokalna

UWAGA.

Umieszczenie dwóch kamer zewnętrznych na słupkach szlabanowych wymaga wykonania robót ziemnych. Roboty ziemne do modernizacji monitoringu w obiekcie Lindego 20 polegają na:

- Wykonanie demontażu kostki brukowej – ok. 40 mb

- Wykonanie wykopu o wymiarach ok. 40 m x 0,6 m x 0,6 m

- Ułożenia orurowania (2” "aroty" z pilotami) pod instalacje

- Wykonanie dwóch otworów w ścianie nośnej fi 80 mm (do serwerowni)

- Naprawa elewacji w miejscach wykonanych otworów

- Odtworzenie zdemontowanej wcześniej nawierzchni z kostki brukowej

Dopuszczamy do prac ziemnych podwykonawcę zatrudnionego przez Wykonawcę