Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Wyświetlacze basenowe:

- Wyświetlacz o rozdzielczości 40 000 – 62 000 pixeli  na 1 m2 powierzchni ekranu                                                             z czujnikami temperatury powietrza, jasności diod  i  modułem WIFI

Wymiary 160 cm x 192 cm

cena  z transportem, montażem i wsparciem technicznym on-line oraz utylizacją zdemontowanego wyświetlacza

- Wyświetlacz o rozdzielczości 40 000 – 62 000 pixeli  na 1 m2 powierzchni ekranu  z czujnikami temperatury powietrza, jasności diod  i  modułem WIFI

Wymiary 128 cm x 192 cm

cena  z transportem, montażem i wsparciem technicznym on-line oraz utylizacją zdemontowanego wyświetlacza

- Wyświetlacze powinny posiadać normy ekranów ZEWNĘTRZYCH;

- Podane wymiary dotyczą powierzchni czynnej ekranu led i jednocześnie są wymiarami zewnętrznymi ekranów (głębokość montażowa do 12 cm);

- Obudowa aluminiowa w pełni wodoszczelna ;

- Praca w temp – 20o C do + 60o C ;

- Praca w otoczeniu o wilgotności do 99 %;

- Mocowania tylne aluminiowe;

- Moduł WI – FI + LAN w urządzeniu;

- Czujnik /sensor automatycznej  jasności diod;

- Czujnik temperatury powietrza;

- Czujnik wilgotności powietrza;

- Czujnik temperatury wody;

- Możliwość wpisywania wartości temperatury wody „ręczne” poprzez program    i przesyłanie jej na ekran;

- Wyświetlanie daty i czasu;

- Aplikacja na smartfony android, iOS

- Program na komputer pod Windows.

- Możliwości ustawienia czasu wyłączania i włączanie wyświetlacza;

- Możliwość doboru kroju czcionki i jej wysokości;

- Możliwość wyświetlania treści statycznie jak i w ruchu (w różnych animacjach wybranych                 w programie)

- Pokazywanie dowolnych treści tekstowych i znaków graficznych

- Skaler - konverter video z HDMI do przesyłania np. filmów, spotów na żywo lub z kamery, dysku, platformy internetowej;

- Możliwość wyświetlania  filmów, zdjęć, grafik;

- Zasilanie 230 Volt;

- Wyświetlacze powinny mieć pamięć wewnętrzną na wypadek zaniku zasilania. Po przywróceniu zasilania będą wyświetlane zapamiętane treści.

- Transport, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi wyświetlaczy;

- Utylizacja zdemontowanych wyświetlaczy i zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji elektroodpadów i tworzyw sztucznych;

- Czas realizacji zamówienia;

- Serwis na terenie Polski;

- Okres gwarancji;

- Czas naprawy do 14 dni lub dostarczenie wyświetlacza zastępczego;

- Dostawa i montaż tablicy wyników sportowych LED wraz z niezbędnym osprzętem dodatkowym do sterowania urządzeniem (komputer przenośny - laptop lub konsola wraz                                                      z oprogramowaniem). Demontaż istniejącej tablicy wyników.  Wywóz i utylizacja zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji elektro odpadów i tworzyw sztucznych.

Wymiary nie mniejsze niż: 3 metry szerokości na 2 metry wysokości. Ekran                                           w technologii LED o bardzo wysokiej czytelności i rozdzielczości 4K. Kąt widzenia nie mniejszy niż 140o. Rozdzielczość 1778 x 1167 pixeli. Bardzo dobra widzialność z każdego punktu                   hali sportowej. Moduły LED SMD. Frontalny sposób serwisowania.

cena z transportem, montażem i wsparciem technicznym on-line oraz utylizacją zdemontowanego wyświetlacza

- Certyfikat bezpieczeństwa TUV.

- Pełnokolorowy ekran LED pełniący rolę tablicy wyników sportowych, przeznaczony do obsługi wydarzeń sportowych oraz emisji treści informacyjnych i reklamowych. Zastosowanie MULTISPORTOWE. Wyświetlanie informacji dla różnych dyscyplin sportowych między innymi: siatkówka, koszykówka, futsal /piłka nożna, piłka ręczna. Emisja komunikatów czas gry, kwart, setów przerw i parametrów meczowych.

- Sterowanie przewodowe za pomocą dostarczonego osprzętu dodatkowego (dedykowana konsola lub komputer przenośny - laptop).

- Sterowanie bezprzewodowe za pośrednictwem technologii Bluetooth, WI-FI, dedykowana konsola lub komputer przenośny – laptop.

- Sterowanie na żywo za pośrednictwem dostarczonego osprzętu dodatkowego, możliwość także odtwarzania z pamięci wewnętrznej – automatyczne wyświetlanie wcześniej przygotowanych treści bez konieczności stałego podłączenia operatora.

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu z należytą starannością, zgodnie                             z obowiązującymi normami w szczególności budowlanymi i energetycznymi. Zakres prac i usług z zachowaniem przepisów BHP i P-POŻ.

- Demontaż istniejącej tablicy wyników.

- Wywóz i utylizacja zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji elektro odpadów i tworzyw sztucznych.

- Przygotowanie instalacji do bezpiecznej i stabilnej pracy urządzenia.

- Przygotowanie miejsca na środku hali pod widownią i pod oknami po przeciwległej stronie do podłączenia przewodowego z dostarczonym urządzeniem sterującym oraz punktu dającego możliwość wgrania treści (wyniki sportowe, grafiki, reklamy) do pamięci wewnętrznej ekranu.

- Podłączenie małych ekranów, które znajdują się nad koszami najazdowymi aby współpracowały z  nową tablicą wyników sportowych. Zastosowanie do koszykówki wyświetlacze, 24 sekundy.

- Montaż nowego ekranu LED  w miejscu dotychczasowej tablicy wyników na dostarczonej dedykowanej konstrukcji stalowej, estetycznie dopasowanej do warunków hali sportowej CRS. Zabezpieczenie frontu płytą PLEXI chroniącą ekran przed uderzeniami podczas wydarzeń na obiekcie sportowym.

- Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, umożliwiająca frontalny serwis ekranu – mocowana do ściany w miejscu starej tablicy.

- Front ekranu zabezpieczony Płytą PLEXI gr 4mm o wysokiej odporności na uderzenia piłka i wandalizm.

- Urządzenie do sterowania tablicą wyników:  komputer przenośny - laptop lub konsola wraz z oprogramowaniem do dyscyplin sportowych: siatkówka, koszykówka, futsal /piłka nożna, piłka ręczna, tenis oraz do wyświetlania tekstów, grafiki i reklam.

- Niezbędne nowe okablowanie do podłączenia urządzenia sterującego ( dwa wymienione miejsca) oraz punkt  dający możliwość wgrania treści (wyniki sportowe, grafiki, reklamy) do pamięci wewnętrznej ekranu.

- Szkolenie dla pracowników CRS z obsługi nowego zamontowanego ekranu.

Sugerujemy wizje lokalne ze względu na zapoznanie się z możliwościami montażu wyświetlaczy, po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Bogdanem Budzisz ( hala sportowa) lub panem Henrykiem Turlejskim (pływalnie)